Malervejledning for ejendommen Molsgade 8

Farvekoder

| Hvor | Hvad | Farve | Farvekode | Glans |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Altaner | Jern | Sort | Ral 9005 |  |
| Opgang | Træværk | Hvid | 590-1 | 40 |
| Opgang | Vægge øverst | Lys Råhvid | S 0500-N | 10 |
| Opgang | Vægge nederst | Gråblå | Ral 5008 | 25 |
| Facade Molsgade | Sokkel | Telegrau 1 | Ral 7045 | Sigma facademaling |
| Facade Molsgade | Hoveddør | Gråblå | Ral 5008 |  |
| Kælder | Vægge | Lys råhvid | S 0500-N | 10 |

Udarbejdet af Peter Drejer den 11. april 2008 i samarbejde med Jimmi B. Petersen, Teknik/Produktchef +Plus Malergrossisten

Opdateret 2021

+Plus Malergrossisten

Mjølnersvej 12
8230 Åbyhøj
T. 8733 1000
F. 8733 1009
E. info@malergrossisten.dk

Vinduer

Malervejledning:

- Slib vinduerne.

- Der hvor malingen er skallet helt af (så træet er bart), skal der slibes helt indtil træet bliver gult – da det mørke i træet er svampe/alger, som skal væk for at malingen hæfter 100%.

- Rust slibes af hængsler

- Hængsler males med rusthæmmer (tones i samme farve som træmalingen)

- Det bare træ grundes med grundingsolie

- Der males 2 gange med en maling f.eks. typen ”Herregård Maksimal” fås i alle farver

Det bemærkes, at man vil kunne forlænge malingens holdbarhed fra 3-4 til 6-8 år ved at montere en aluminiumsliste i bunden af vinduet, som vil kunne få vandet til at løbe lettere væk fra bundlisten.

De nuværende bundlister har en lille hældning. Vandet har derfor svært ved at løbe af vinduet, så det let kan trænge ind i træet. Vandet trænger således op fra bundet af rammen og nedbryder malingen.

Facaden ud mod Molsgade - De nederste 2-3 meter (grå farve)

Er på nuværende tidspunkt malet med en acrylmaling

Malervejledning

- Rens muren ned med grundrens og stiv børste

- Reparer muren ved at pudse huller mv. (hvis det skal være helt perfekt via pudsearmering – men det er svært og ikke gør det selv arbejde).

- Mal med en god elastisk sokkelmaling (kan fås i alle farver). Det er vigtigt med en god elastisk maling, da der er en del revner i muren, som altid vil arbejde lidt.

Cykelkælder, vaskekælder og kælderrum

Malervejledning:

- Rens ned med grundrens og stiv børste

- Foretage evt. reparationer af muren / puds

- Mal med gammeldags murmaling

Bagtrapper

Nuværende maling:

Meget gammel – øverst tilsyneladende en gl. murmaling af en art

Nederst: Oliemaling oven på gl. murmaling

Malervejledning.

Det er vigtigt ikke at bruge maling, der er stærkere end underlaget. Da den øverste del af væggen er malet med en relativt svag maling, må man derfor ikke male denne med en stærk maling.

Øverst

- Kraftig afvaskning med grundrens og stiv børste

- Foretage evt. reparationer af muren

- Mal med med gl. murmaling

Første gang fortyndet

Anden gang ufortyndet

Nederst

- Skrab alt løst maling af

- Kraftig afvaskning med grundrens og stiv børste

- Foretag evt. reparationer af muren – pudsning og evt. spartling af huller (malingflager) med polifylla. Vi kan vælge, hvor meget man vil gøre ud af det.

- Mal med en acrylmaling glas 25

Kommentarer

Hvis det skal være helt perfekt, kan man vælge at sætte filt på den nederste del.

Træværk.

- Start med en grundig afvaskning. Det er vigtigt, at starte med at få vasket træværket grundigt ned inden slibning. Dette skyldes, at træet er meget fedtet / fuld af gammelt snavs, og hvis man begynder at slibe i dette, vil man blot risikere at slibe fedtet ned i malingen – frem for at matslibe malingen.

- Mal træet med en grundmaling

- Mal træet med en oliebaseret maling. Der anbefales en oliemaling, da der skal males oven på meget gl. maling, og det derfor er bedre og lettere at få et flot resultat med oliemaling.

Trin:

- Grunddig afvaskning med grundrens

- Vask med eddikevand – da syren vil opløse voks og sæberester (da der sikkert er mange sæberester pga. trappevasken).

- Matslibning

- Lakering med gulvlak – gerne terpentinlak

Hovedtrappeopgang

Træværk/loft under trappen

Er på nuværende tidspunkt malet med en brandhæmmende maling fra 1987 (hvilket fremgår af en mærkat på bagsiden af det første trin, hvor selv trappen begynder i stuen).

Det er ret svært at male med brandhæmmende maling, og da den nuværende maling ser pæn ud, er det faktisk ingen grund til at male loftet / undersiden af trappen.

Andet træværk:

Ser relativt pænt ud – men hvis man ønsker at male det vil fremgangsmåden være følgende:

- Grundig afvaskning med grundrens

- Matslibning

- Evt. grunder

- Maling

Vægge:

- Vask med grundrens

- Maling med acrylmaling

Trin:

- Grundig afvaskning med grundrens

- Vask med edikkevand – da syren vil opløse voks og sæberester (da der sikkert er mange sæberester pga. trappevasken).

- Matslibning

- Lakering med gulvlak – gerne terpentinlak